Табло Бегущая строка с высотой символа 190мм

|  Максимальное расстояние видимости — 80 м.  Разрешение табло — 7 пикс по вертикали.  Шрифты 6х7 пикс.  В табло встроены часы-календарь и энергонезависимая память.  Ввод информации может осуществляться через компьютер (COM порт) или IBM-совместимую клавиатуру.  Программное обеспечение — поставляется в комплекте и входит в стоимость изделия.  Толщина табло — 115 мм.  Корпус — алюминиевый профиль.  Цвет корпуса — черный.  Передняя панель — тонированное темно-красное акриловое стекло.  Элемент индикации: светодиодный кластер, яркость свечения точки — 80 мкд.  Цвет индикации — красный, желтый или зеленый — под заказ.  Двойной угол половинной яркости — 60°.  Напряжение питания — 220 ±15% В.  Крепление — настенное или консольное. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расреш.пикс. | Количество символов на экране | Кол-во светодиодов в кластере/диаметр кластера, мм | Размеры, мм | Цена розничная, от |
| Бегущая строка РБС-5-96b | 96x7 | 16 | 4/15 | 2750x250x115 | 46 800-00 |
| Бегущая строка РБС-5-128b | 128x7 | 21 | 4/15 | 3630x250x115 | 59 400-00 |
| Бегущая строка РБС-3-69b | 96х7 | 21 | 7/20 | 2720x250x115 | 56 400-00 |
| Бегущая строка РБС-3-128b | 128х7 | 21 | 7/20 | 3630x250x115 | 74 400-00 |